| Заказчик: | АО «ПКС – Водоканал» | Группа материалов: | ДБ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | ДБ1367 | Код МТР в ЕНС РКС: | ДБ1367 |

Наименование МТР: Устройство плавного пуска и торможения Altistart 22 ATS22C21Q (110 кВт)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Устройство плавного пуска |  | Altistart 22 ATS22C21Q |
| 1.2 | Номинальное напряжение на входе |  | 380 В |
| 1.3 | Номинальная мощность |  | 110 кВт |
| 1.4 | Число фаз в сети |  | 3 |
| 1.7 | Тип пуска |  | Пуск с контролем момента (токограничение 3,5 In) |
| 1.8 | Степень защиты IP |  | IP00 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1. | Дополнительные функции |  | Встроенный байпас |
| 2.2. | Стиль сборки |  | С радиатором |
| 2.3. | Количество дискретных входов |  | 3 |
| 2.4. | Количество дискретных выходов |  | 2 |
| 2.5. | Физический интерфейс |  | RS485 |
| 2.6. | Паспорт, гарантийный талон и сертификат соответствия ТС России, Белоруси, Казахстана |  |  |

| ФИО Ответственного: | Стюф А.А. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник службы энергохозяйства |
| Телефон / Факс: | 78-52-66 |
| Электронный адрес: | a.kormushev@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Технический директор АО «ПКС – Водоканал»: | Остапчук В.В. |
| Подпись: |  |