| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Арматура трубопроводная (группа Г, подгруппа ГВ – Краны) ОКПД 2: 28.14.13.131 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) Заказчик: АО «ПКС-Тепловые сети» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Кран шаровый стандартнопроходной СТ09Г2С, DN300, п/п с редуктором | Наименование параметра (характеристики); Размерность; Требования заказчика. Общие характеристики:. Тип устройства; Кран шаровый стандартнопроходной. Диаметр; мм; 300. Давление; бар; 25. Температура рабочей среды; град С; от - 40 до +200. Температура окружающей среды; град С; от - 40. Корпус крана; Сталь 09Г2С. Шар; Ст.08х18Н10Т. Способ присоединения к трубопроводу; Приварное. Назначение; Предназначен для управления жидких сред в системах тепловодоснабжения. Наличие механического редуктора; Да. Срок службы; не менее 25 лет. Класс герметичности; «А» (ГОСТ 9544-2015). Уплотнительные кольца; EPDM, Viton. Технические характеристики:. DH; мм; 426. d; мм; 325. t; мм; 6 - 10. L; мм; 610 - 730. Вес; кг; 118 - 145. ГОСТ 15150-69 ГОСТ 28908-91 | шт | 2 |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Жуковского, д. 16 А