| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Панели низковольтные ОКПД 2: 27.90.40.190 Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Пост кнопочный ПКЕ 212-2 | Соответствие | ГОСТ Р 50030.1-2000 | шт | 10.00 |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 660/440 |  |  |
|  |  | Количество постов | 2 |  |  |
| 2 | Щиток освещения ЩО-12 (навесной) | Номинальное рабочее напряжение, В | 220/380 | шт | 3.00 |
|  |  | Номинальное напряжение изоляции, В | 600 |  |  |
|  |  | Номинальный ток щитка | 63 |  |  |
|  |  | Номинальный ток вводного автомата | 63 |  |  |
|  |  | Номинальный ток аппаратов групповых цепей, А | 16 |  |  |
|  |  | Номинальная отключающая способность вводного автоматического выключателя, кА | 4,5 |  |  |
|  |  | Габариты | 210х255х120 |  |  |
| 3 | Ящик с рубильником ЯБПВУ-1м 100А | Род тока | Переменный | шт | 1.00 |
|  |  | Номинальный ток, А | 100 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 400 |  |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP54 |  |  |
|  |  | Габариты, | 264х354х155 |  |  |
| 4 | Ящик с рубильником ЯРВ 250А | Соответствие | ГОСТ 15150-69 | шт | 1.00 |
|  |  | Род тока | Переменный |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А | 250 |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 380 |  |  |
|  |  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP54 |  |  |
|  |  | Габариты, | 350х650х200 |  |  |
| 5 | Ящик трансформатор ЯТП-0,25 250В*А; 220/36В; 50Гц | Соответствие | ГОСТ 15150-69 | шт | 4.00 |
|  |  | Мощность, Вт | 250 |  |  |
|  |  | Входное напряжение, В | 220 |  |  |
|  |  | Выходное напряжение, В | 36 |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP30 |  |  |
|  |  | Габариты, мм | 155х130х220 |  |  |
|  |  | Мощность вторичной обмотки, кВА | 0,25 |  |  |
| 6 | Пост кнопочный ПКТ-63 | Соответствие | ГОСТ Р 50030.1-2000 | шт | 2.00 |
|  |  | Номинальное напряжение, В | 110/230/400 |  |  |
|  |  | Количество постов | 6 |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16