| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Краны ОКПД 2: 28.14.13.131 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Кран 11б27п1 DN50, PN16, муфта | Соответствие | ГОСТ 21345-78 // Гост 9702-87 // ГОСТ 28343-89 // ГОСТ 9544-2005 // ГОСТ 25809-96 // ГОСТ 10944-97 // ГОСТ22509-77 | шт | 7.00 |
|  |  | Материал корпуса и пробки | Латунь ЛЦ 40СД. |  |  |
|  |  | Уплотнение шпинделя | Сальниковое |  |  |
|  |  | Присоединение к трубопроводу | Муфтовое |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды | от -60 до +50 градусов |  |  |
|  |  | Подтяжка сальника | Гайкой |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Вода питьевая, сточная вода |  |  |
| 2 | Кран 11б27п1 DN15, PN16, муфта | Соответствие | ГОСТ 21345-78 / Гост 9702-87 / ГОСТ 28343-89 / ГОСТ 9544-2005 / ГОСТ 25809-96 / ГОСТ 10944-97 / ГОСТ22509-77 | шт | 20.00 |
|  |  | Материал корпуса и пробки | Латунь ЛЦ 40СД. |  |  |
|  |  | Уплотнение шара | Фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел |  |  |
|  |  | Присоединение к трубопроводу | Муфтовое |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды | до +150 градусов |  |  |
|  |  | Подтяжка сальника | Гайкой |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Вода |  |  |
| 3 | Кран 11б27п1 DN20, PN16, муфта | Соответствие | ГОСТ 21345-78 / Гост 9702-87 / ГОСТ 28343-89 / ГОСТ 9544-2005 / ГОСТ 25809-96 / ГОСТ 10944-97 / ГОСТ22509-77 | шт | 3.00 |
|  |  | Материал корпуса, патрубков, горловины | Латунь ЛЦ 40СД. |  |  |
|  |  | Уплотнение шпинделя | Фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел |  |  |
|  |  | Присоединение к трубопроводу | Муфтовое |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды | до +150 градусов |  |  |
|  |  | Подтяжка сальника | Гайкой |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Вода |  |  |
| 4 | Кран 11б27п1 DN25, PN16, муфта | Соответствие | ГОСТ 21345-78 / Гост 9702-87 / ГОСТ 28343-89 / ГОСТ 9544-2005 / ГОСТ 25809-96 / ГОСТ 10944-97 / ГОСТ22509-77 | шт | 22.00 |
|  |  | Материал корпуса, патрубков, горловины | Латунь ЛЦ 40СД. |  |  |
|  |  | Уплотнение шпинделя | Фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел |  |  |
|  |  | Присоединение к трубопроводу | Муфтовое |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды | до +150 градусов |  |  |
|  |  | Подтяжка сальника | Гайкой |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Вода |  |  |
| 5 | Кран 11б27п1 DN32, PN16, муфта | Соответствие | ГОСТ 21345-78 / Гост 9702-87 / ГОСТ 28343-89 / ГОСТ 9544-2005 / ГОСТ 25809-96 / ГОСТ 10944-97 / ГОСТ22509-77 | шт | 11.00 |
|  |  | Материал корпуса, патрубков, горловины | Латунь ЛЦ 40СД. |  |  |
|  |  | Уплотнение шпинделя | Фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел |  |  |
|  |  | Присоединение к трубопроводу | Муфтовое |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды | до +150 градусов |  |  |
|  |  | Подтяжка сальника | Гайкой |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Вода |  |  |
| 6 | Кран 11б27п1 DN40, PN16, муфта | Соответствие | ГОСТ 21345-78 / Гост 9702-87 / ГОСТ 28343-89 / ГОСТ 9544-2005 / ГОСТ 25809-96 / ГОСТ 10944-97 / ГОСТ22509-77 | шт | 10.00 |
|  |  | Материал корпуса, патрубков, горловины | Латунь ЛЦ 40СД. |  |  |
|  |  | Уплотнение шпинделя | Фторопласт Ф-4, выполненный в виде уплотнительных седел |  |  |
|  |  | Присоединение к трубопроводу | Муфтовое |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды | до +150 градусов |  |  |
|  |  | Подтяжка сальника | Гайкой |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Вода |  |  |
| 7 | Кран шаровой DN100, PN16, ст20, п/п | Соответствие | ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 356-80, ГОСТ 9544-2005, ГОСТ 28343-89, ГОСТ 21345-2005 | шт | 2.00 |
|  |  | Материал корпуса, патрубков, горловины | Сталь 20 |  |  |
|  |  | Материал штока и шара | Сталь 20 |  |  |
|  |  | Уплотнение штока и шара | Фторопласт |  |  |
|  |  | Присоединение | Под приварку |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды | От -40°С до 200 °С |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Вода |  |  |
|  |  | Ручка | Рычаг (металлическая) |  |  |
| 8 | Кран шаровой DN50, PN25, п/п | Соответствие | ГОСТ 21345-78 / Гост 9702-87 / ГОСТ 28343-89 / ГОСТ 9544-2005 / ГОСТ 25809-96 / ГОСТ 10944-97 / ГОСТ22509-77 | шт | 9.00 |
|  |  | Материал корпуса, патрубков, горловины | Сталь 20 |  |  |
|  |  | Материал штока и шара | Сталь 20 |  |  |
|  |  | Уплотнение штока и шара | Фторопласт |  |  |
|  |  | Присоединение | Под приварку |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды | От -40 до +200 град С |  |  |
|  |  | Ручка | Рычаг (металлическая) |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Вода |  |  |
| 9 | Кран шаровой DN80, PN16, ст20, п/п | Соответствие | ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.063-81, ГОСТ 356-80, ГОСТ 9544-2005, ГОСТ 28343-89, ГОСТ 21345-2005 | шт | 3.00 |
|  |  | Материал корпуса, патрубков, горловины | Сталь 20 |  |  |
|  |  | Материал штока и шара | Нержавеющая сталь |  |  |
|  |  | Уплотнение штока и шара | фторопласт |  |  |
|  |  | Присоединение | Под приварку |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды | От -40 до +200 град С |  |  |
|  |  | Ручка | Рычаг (металлическая) |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Вода питьевая |  |  |
| 10 | Кран шаровой латунный DN15, PN10, муфтовый | Соответствие | ГОСТ 21345-78 / Гост 9702-87 / ГОСТ 28343-89 / ГОСТ 9544-2005 / ГОСТ 25809-96 / ГОСТ 10944-97 / ГОСТ22509-77 | шт | 2.00 |
|  |  | Материал корпуса, патрубков, горловины | Латунь |  |  |
|  |  | Материал штока и шара | Латунь |  |  |
|  |  | Уплотнение штока и шара | Фторопласт |  |  |
|  |  | Присоединение | Резьбовое (муфта) Внутренние/внутренние |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды | до +150 градусов |  |  |
|  |  | Ручка | Рычаг (металлическая) |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Вода |  |  |
| 11 | Кран шаровой латунный DN20, PN10, муфтовый | Соответствие | ГОСТ 21345-78 / Гост 9702-87 / ГОСТ 28343-89 / ГОСТ 9544-2005 / ГОСТ 25809-96 / ГОСТ 10944-97 / ГОСТ22509-77 | шт | 7.00 |
|  |  | Материал корпуса, патрубков, горловины | Латунь |  |  |
|  |  | Материал штока и шара | Латунь |  |  |
|  |  | Уплотнение штока и шара | Фторопласт |  |  |
|  |  | Присоединение | Резьбовое (муфта) Внутренние/внутренние |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды | до +150 градусов |  |  |
|  |  | Ручка | Рычаг (металлическая) |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Вода |  |  |
| 12 | Кран шаровой латунный DN25, PN10, муфтовый | Соответствие | ГОСТ 21345-78 / Гост 9702-87 / ГОСТ 28343-89 / ГОСТ 9544-2005 / ГОСТ 25809-96 / ГОСТ 10944-97 / ГОСТ22509-77 | шт | 7.00 |
|  |  | Материал корпуса, патрубков, горловины | Латунь |  |  |
|  |  | Материал штока и шара | Латунь |  |  |
|  |  | Уплотнение штока и шара | Фторопласт |  |  |
|  |  | Присоединение | Резьбовое (муфта) Внутренние/внутренние |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды | до +150 градусов |  |  |
|  |  | Ручка | Рычаг (металлическая) |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Вода |  |  |
| 13 | Кран шаровый латунный ВВ 1/2" | Соответствие | ГОСТ 21345-78/ ГОСТ 9702-87/ ГОСТ 28343-89 | шт | 35.00 |
|  |  | Материал корпуса, патрубков, горловины | Латунь |  |  |
|  |  | Материал штока и шара | Латунь |  |  |
|  |  | Уплотнение штока и шара | Фторопласт |  |  |
|  |  | Присоединение | Резьбовое (муфта) Внутренние/внутренние |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды | От -25 до +55 град С |  |  |
|  |  | Ручка | Рычаг (металлическая) |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Вода питьевая |  |  |
| 14 | Кран шаровый латунный Ду20 РN25 | Соответствие | ГОСТ 18722-73 | шт | 25.00 |
|  |  | Материал корпуса, патрубков, горловины | Латунь |  |  |
|  |  | Материал штока и шара | Латунь |  |  |
|  |  | Уплотнение штока и шара | фторопласт |  |  |
|  |  | Присоединение | Резьбовое (муфта) Внутренние/ внутренние |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды | От -25 до +55 град С |  |  |
|  |  | Ручка | Рычаг (металлическая) |  |  |
|  |  | Рабочая среда | Вода питьевая |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара и сборка.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16