Техническое задание

Полное наименование объекта закупки: Оборудование очистки стоков

ОКПД 2:  22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

Заказчик: АО «ПКС-Водоканал»

«Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара»

| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетка одинарная полиэфирная 2200*18700 | Соответствие |  | шт | 3.00 |
|  |  | Вид переплетения | саржа 2/1 |  |  |
|  |  | Диаметр нитей | основа 0,65 мм Пэ, уток 0,8 мм Пэ |  |  |
|  |  | Воздухопроницаемость при 125 Па | 405CFM |  |  |
|  |  | Разрывная нагрузка | Вдоль основы – 223,39, Вдоль утка – 182,98 |  |  |
|  |  | Удлинение при разрыве, % | Вдоль основы – 31,43, Вдоль утка – 27,93 |  |  |
|  |  | Материал: | основа Пэ тип 919R, уток Пэ 919R |  |  |
|  |  | Толщина сетки | 1,67 мм |  |  |
|  |  | Количество нитей | основа 13,00±1,0 н/см, уток 6,0±0,5 н/см |  |  |
|  |  | Размер ячейки | между нитями основы 0,119 мм, между нитями утка 0,867 мм |  |  |
| 2 | Сетка одинарная полиэфирная 2200*21300 | Соответствие |  | шт | 3.00 |
|  |  | Вид переплетения | Cаржа 2/1 |  |  |
|  |  | Диаметр нитей | Основа 0,65 мм Пэ, уток 0,8 мм Пэ |  |  |
|  |  | Воздухопроницаемость при 125 Па | 405CFM |  |  |
|  |  | Разрывная нагрузка | Вдоль основы – 223,39, Вдоль утка – 182,98 |  |  |
|  |  | Удлинение при разрыве, % | Вдоль основы – 31,43, Вдоль утка – 27,93 |  |  |
|  |  | Материал: | Основа Пэ тип 919R, уток Пэ 919R |  |  |
|  |  | Толщина сетки | 1,67 мм |  |  |
|  |  | Количество нитей | Основа 13,00±1,0 н/см, уток 6,0±0,5 н/см |  |  |
|  |  | Размер ячейки | Между нитями основы 0,119 мм, между нитями утка 0,867 мм |  |  |
| 3 | Сетка одинарная полиэфирная 2700*9800 | Соответствие |  | шт | 3.00 |
|  |  | Вид переплетения | Саржа 2/1 |  |  |
|  |  | Диаметр нитей | Основа 0,65 мм Пэ, уток 0,8 мм Пэ |  |  |
|  |  | Воздухопроницаемость при 125 Па | 405CFM |  |  |
|  |  | Разрывная нагрузка | Вдоль основы – 223,39, Вдоль утка – 182,98 |  |  |
|  |  | Удлинение при разрыве, % | Вдоль основы – 31,43, Вдоль утка – 27,93 |  |  |
|  |  | Материал: | Основа Пэ тип 919R, уток Пэ 919R |  |  |
|  |  | Толщина сетки | Толщина сетки 1,67 мм |  |  |
|  |  | Количество нитей | Основа 13,00±1,0 н/см, уток 6,0±0,5 н/см |  |  |
|  |  | Размер ячейки | Между нитями основы 0,119 мм, между нитями утка 0,867 мм |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16