| Заказчик: | АО «ПКС-Водоканал» | Группа материалов: | Автоспецтехника 3Г |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | №1_ПКС_ВК_2020 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЗГ000044 |

Наименование МТР: Автомобиль бортовой с КМУ на шасси Камаз 65115 или аналог

| № п/п |  | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 |  | Тип двигателя |  | Дизельный не менее Евро5 |
| 1.2 |  | Мощность двигателя | л/с | Не более 300 |
| 1.3 |  | КПП |  | ZF (9 передач) или не хуже |
| 1.4 |  | Шины |  | Не менее 11.00R22,5 |
| 1.5 |  | Рулевое управление |  | Рулевой механизм с ГУР |
| 1.6 |  | Трансмиссия |  | механическая |
| 1.7 |  | Тормозная система |  | пневматическая |
| 1.8 |  | Грузоподъемность автомобиля после установки КМУ | т | Не менее 10 |
| 1.9 |  | Кабина |  | Кабина три сиденья – водитель+два пассажирских места, без спального места. Резиновые коврики в кабину для водителя и пассажиров. Чехлы на сиденья водителя и пассажиров. Пластиковые подкрылки в колесных арках на всю арку. Тахограф – 1шт. Аудиподготовка с динамиками. |
| 1.10 |  | Цвет кабины |  | Белый |
| 1.11 |  | Цвет кузова |  | Серый |
| 1.12 |  | Бортовая платформа с откидными бортами | шт | 1 |
| 2 |  | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 |  | Бортовая платформа |  | есть |
| 2.2. |  | Размеры бортовой платформы: Д/Ш/В | мм | Не более 6500х2550х1000 |
| 2.4 |  | КМУ |  |  |
| 2.4.1 |  | паспорт оборудования на русском языке, составленный в соответствии с требованиями к паспортам транспортных средств и автокранов |  | есть |
| 2.4.2 |  | разрешение на эксплуатацию КМУ, выданное Ростехнадзором России |  | есть |
| 2.4.3 |  | Фланец на оголовке КМУ, либо индивидуальный адаптер для КМУ |  | есть |
| 2.4.4 |  | Тип манипулятора |  | тросовый |
| 2.4.5 |  | Грузовой момент, тм | Тонн*м | Не менее 15 |
| 2.4.6 |  | Максимальный вылет стрелы, м | м | Не менее 19 |
| 2.4.7 |  | Максимальная высота подъема, м | м | Не менее 19,5 |
| 2.4.8 |  | Грузоподъёмность на макс. вылете (19 м) | кг | Не менее 300 |
| 2.4.9 |  | Грузоподъёмность на мин. вылете (2.2 м) | кг | Не менее 7050 |
|  |  | Стрела |  |  |
| 2.4.10 |  | Тип стрелы |  | шестигранная |
|  |  | Количество секций | шт | Не более 6 |
|  |  | Скорость подъема стрелы (до), не менее | град./сек | 1-75/10 |
|  |  | Лебедка |  |  |
| 2.4.11 |  | Тип троса |  | 10*91 (Стальной канат 10-Г-В-Н-Т-1960 ГОСТ 3081-80) или не хуже |
|  |  | Поворотная колонна |  |  |
| 2.4.12 |  | Угол вращения | град. | Не менее 420 |
|  |  | Скорость вращения | град./сек | не менее 2 |
|  |  | Тип редуктора |  | Червячной передачей |
|  |  | Аутригеры |  |  |
| 2.4.13 |  | Тип передних аутригеров |  | гидравлические |
|  |  | Тип задних аутригеров |  | гидравлические |
|  |  | Максимальный вылет аутригеров передних | м | Не менее 5,63 |
|  |  | Максимальный вылет аутригеров задних | м | Не менее 5,3 |
|  |  | Гидравлическая система |  |  |
| 2.4.14 |  | Производительность насоса | л/мин | Не менее 60 |
|  |  | Давление масла | кг/см² | Не менее 230 |
|  |  | Объем масляного бака | л | Не менее 90 |
|  |  | Устройства безопасности |  |  |
| 2.4.15 |  | Устройства безопасности |  | есть |
| 2.4.16 |  | Управление сверху |  | есть |
| 2.4.17 |  | Выносной пульт |  | есть |
| 3 | Дополнительные требования |  |  |  |
| 3.1 | Базис поставки |  |  | г. Петрозаводск |
| 3.2 | Дата производства шасси автомобиля и КМУ Покупателю |  |  | Не ранее ноября 2019 года |
| 3.3 | Гарантия на шасси автомобиля |  |  | Не менее 2 лет или 100 000км, что наступит раньше. |
| 3.4 | Гарантия на оборудование |  |  | Не менее 12 месяцев |
| 3.5 | Комплект необходимой документации для постановки в органах ГИБДД и Ростехнадзора |  |  | Наличие |
| 3.6 | Комплект ЗИП (запасные части, инструмент, приспособления): - огнетушитель; - медицинская аптечка; - знак аварийной остановки; - противооткатные башмаки. - домкрат 10 т. |  |  | Наличие |

| ФИО Ответственного: | Панкратьев Р.В. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник АТЦ |
| Телефон / Факс: | (88142) 525423 |
| Электронный адрес: | r.pankratjev@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Заместитель директора по общим вопросам АО ,,ПКС-Водоканал'' | Кнауб И.И. |
| Подпись: |  |
| Технический директор АО ,,ПКС-Водоканал'' | Остапчук В.В. |
| Подпись: |  |