| Заказчик: | АО «ПКС-Водоканал» | Группа материалов: | Автоспецтехника 3Г |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | №2_ПКС_ВК_2020 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЗГ000020 |

Наименование МТР: Вакуумная илососная машина на шасси Камаз 65115 -3081-48 (А5) или аналог

| № п/п |  | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 |  | Тип двигателя |  | Дизельный, не менее Евро 5 |
| 1.2 |  | Мощность двигателя | л/с | Не более 300 |
| 1.3 |  | КПП |  | ZF (9 передач) или не хуже |
| 1.4 |  | Шины |  | Не менее 11.00R22,5 |
| 1.5 |  | Рулевое управление |  | Рулевой механизм с ГУР |
| 1.6 |  | Трансмиссия |  | Механическая |
| 1.7 |  | Тормозная система |  | Пневматическая |
| 1.8 |  | Кабина |  | - Кабина три сиденья – водитель+два пассажирских места, без спального места. Резиновые коврики в кабину для водителя и пассажиров; - Чехлы на сиденья водителя и пассажиров; - Пластиковые подкрылки в колесных арках на всю арку; - Аудиподготовка с динамиками. |
| 1.9 |  | Цистерна |  | - Материал цистерны – углеродистая сталь или не хуже; - Вместимость цистерны – не менее 10 м³; - Клапан ограничения давления; - окно измерения уровня импортного производства; - Гидроподъем цистерны при выгрузке ила; - Гидрооткрывание заднего дна цистерны; - Лист из нержавеющей стали на днище цистерны для улучшения разгрузки. |
| 1.10 |  | Глубина очищаемого колодца | м | Не менее 8 |
| 1.11 |  | Вакуумный насос: |  | Импортного производства |
|  |  | - Производительность ваккум-насоса | м³/час | Не менее 720 |
|  |  | - охлаждение |  | жидкостное |
| 1.12 |  | Система гидроразмыва: |  |  |
|  |  | - производительность насоса высокого давления; | м³/час | Не менее 2,88 |
|  |  | - емкость под чистую воду; | м³ | Не менее 1 ,6 |
|  |  | - шланг высокого давления на инерционной катушке; |  | Наличие |
| 1.13 |  | Всасывающая стрела |  | - ручной поворот; - гидравлический подъем; - управление стрелой с дистанционного пульта. |
| 1.14 |  | Цвет кабины и кузова |  | Кабины - белый Цистерны - оранжевый |
| 1.15 |  | Всесезонная эксплуатация вакуумной илососной машины | Град. С | От минус 5 до плюс 40 |
| 1.16 |  | Габаритные размеры | мм, не более | 8500*2550*3600 |
| 1.17 |  | Полная масса | кг | Не более 25 200 |
| 1.18 |  | Максимальное разряжение в цистерне, не менее | МПа | 0,085 |
| 2 |  | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 |  | Комплект шансового инструмента | к-т | 1 |
| 2.2 |  | Огнетушитель | шт | 1 |
| 2.3 |  | Знак аварийной остановки | шт | 1 |
| 2.4 |  | Аптечка | шт | 1 |
| 2.5 |  | Зеркало заднего вида | шт | 2 |
| 2.6 |  | Домкрат 10т | шт | 1 |
| 2.7 |  | Фара рабочего освещения задняя (наружняя) | шт | 2 |
| 2.8 |  | Количество рукавов | шт | 2 (основной+запасной) |
| 2.9 |  | Рукав напорно-всасывающий пластиковый Ду 100 | м | не менее 6 м. (2 по 6 м) |
| 2.10 |  | Ящик для инструмента | шт | 1 |
| 2.11 | Лестницы и площадка сервисного обслуживания горловин |  |  | Наличие |
| 2.12 | Укладка рукавов в пеналы |  |  | Наличие |
| 2.13 | Соединитель рукавов Ду 100 |  | шт | 1 |
| 2.14 | Башмак противооткатный |  | шт | 2 |
| 3 | Дополнительные требования |  |  |  |
| 3.1 | Базис поставки |  |  | г. Петрозаводск |
| 3.2 | Дата производства шасси автомобиля |  |  | Не ранее декабря 2019 года |
| 3.3 | Гарантия на шасси автомобиля |  |  | Не менее 2 лет или 100 000 км, что наступит раньше. |
| 3.4 | Гарантия на оборудование |  |  | Не менее 18 месяцев |
| 3.5 | Комплект необходимой документации для постановки в органах ГИБДД |  |  | Наличие |
| 3.6. |  |  |  |  |

| ФИО Ответственного: | Панкратьев Р.В. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник АТЦ |
| Телефон / Факс: | (88142) 525423 |
| Электронный адрес: | r.pankratjev@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Заместитель директора по общим вопросам АО ,,ПКС-Водоканал'' | Кнауб И.И. |
| Подпись: |  |
| Технический директор АО ,,ПКС-Водоканал'' | Остапчук В.В. |
| Подпись: |  |