| Заказчик: | АО «ПКС-Водоканал» | Группа материалов: | Автоспецтехника 3Г |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | № 4_ПКС_ВК_2020 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЗГ000036 |

Наименование МТР: Автоцистерна для транспортировки пищевых жидкостей (вода питьевая) на шасси Газон-Next С41RB3 или аналог

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Тип двигателя |  | Дизель |
| 1.1.1 | Мощность двигателя, не менее | кВт (л/с.) | 124,2(168,9) |
| 1.1.2 | Экологический класс, не менее |  | Евро-5 |
| 1.2 | Тип кузова |  | Цистерна |
| 1.3 | Цистерна |  | - Тип цистерны – эллиптического сечения; - Количество секций: 2; - Количество горловин – 2, с герметичной крышкой; - Материал секций: пищевая нержавеющая сталь AISI-304 или не хуже; - Материал наружной обшивки цистерны: пищевая нержавеющая сталь AISI-304 или не хуже; - Термоизоляция: - пенопласт ФРП или не хуже; - толщина термоизоляции, мм: 50 или не хуже; - Условный проход трубопровода слива, мм: 50; - Запорная арматура: донный клапан, один на каждую секцию ДУ-50; - Управление донными клапанами: сзади, из отсека; - Трубопроводы наполнения-слива: защита от обмерзания в зимнее время; - Выводы трубопроводов в герметичном отсеке. - Аудиподготовка с динамиками. |
| 1.4 | Вместимость цистерны, не менее | Куб.м | 5,0 |
| 1.5 | Габаритные размеры, не более | мм | 7700*2400*2500 |
| 1.6 | Снаряжённая масса, не более | кг | 5000 |
| 1.7 | Полная масса, не более - передняя ось, не более - задняя тележка, не более | Кг. Кг. Кг. | 10000 3380 6620 |
| 1.8 | Колёсная формула |  | 4*2 |
| 1.9 | Шины, не менее |  | Пневматические радиальные 265/70R19.5 (бескамерные) |
| 1.10 | Кабина |  | Трёхместная (1+2) |
| 1.11 | Цвет кабины |  | белый |
| 1.12 | Площадка обслуживания |  | С обеих сторон цистерны, с перфорированной поверхностью против скольжения при любых климатических условиях с поручнем и лестницей |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1 | Цистерна | шт | 1 |
| 2.2. | Огнетушитель | шт | 1 |
| 2.3. | Знак аварийной остановки | шт | 1 |
| 2.4. | Аптечка | шт | 1 |
| 2.5. | Зеркало заднего вида (боковое) | шт | 2 |
| 2.6. | Домкрат заводской комплектации автомобиля | шт | 1 |
| 2.7. | Фара рабочего освещения задняя (наружняя) | шт | 1 |
| 2.8 | Предпусковой подогреватель двигателя | шт | 1 |
| 2.9 | Коврики салона резиновые | К-т | 1 |
| 2.10 | Автомобильные чехлы на все сиденья | К-т | 1 |
| 2.11 | Пенал+рукав пищевой Ду-50 4,0 м. | Компл. | 2 |
| 2.12 | Противооткатные башмаки | Шт. | 2 |
| 2.13 | Мотопомпа с установочным комплектом с кожухом защиты от осадков и грязи для наполнения воды из цистерны в ёмкости расположенные на высоте. Вход и выход – 40 мм-50мм. Подача жидкости – до 18 м3/ч. Напор – не менее 24 м. Максимальная глубина всасывания – не менее 7 метров. Бак для топлива – не менее 1,4 л. Размеры не более – 350х310х420 мм. Вес не более – 15 кг. /Или аналог - Помпа с приводом от коробки отбора мощности | шт | 1 |
| 3 | Дополнительные требования |  |  |
| 3.1 | Гарантия завода-изготовителя на автомобиль, не менее (что наступит раньше) | лет/км | 3/150 000 |
| 3.2 | Дата производства шасси автомобиля |  | Не ранее декабря 2019 года |
| 3.3 | Базис поставки |  | г. Петрозаводск |
| 3.4. | Комплект необходимой документации для постановки в органах ГИБДД |  | Наличие |
| 3.5. | Лестницы и площадка сервисного обслуживания горловин |  | Наличие |
| 3.6. | Гарантия на надстройку, не менее | Мес. | 12 |

| ФИО Ответственного: | Панкратьев Р.В. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник автотранспортного цеха |
| Телефон / Факс: | (88142) 525423 |
| Электронный адрес: | r.pankratjev@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Заместитель директора по общим вопросам АО,,ПКС-Водоканал'' | Кнауб И.И. |
| Подпись: |  |
| Технический директор АО,,ПКС-Водоканал'' | Остапчук В.В. |
| Подпись: |  |