| Заказчик: | АО «ПКС-Тепловые сети» | Группа материалов: | Автоспецтехника 3В |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | № 4_ ПКС-ТС_2020 | Код МТР в ЕНС РКС: | ЗГ000192 |

Наименование МТР: Экскаватор-погрузчик с импортным двигателем и импортной гидравлической системой

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1. | Двигатель |  | С турбонаддувом |
|  | Модель |  | Импорт |
|  | Количество цилиндров | шт | не менее 4 |
|  | Рабочий объем | л | не более 4,4 |
|  | Номинальное число оборотов | об/мин | не менее 2200 |
|  | Полная мощность при 2 200 об/мин | кВт | не менее 68 |
|  | Максимальный крутящий момент при 1 400 об/мин | Нм | не менее 390 |
| 1.2. | Электросистема |  |  |
|  | Напряжение аккумуляторной батареи | В | не менее 12 |
|  | Емкость аккумулятора | Ач | не менее 130 |
|  | Генератор | А | не менее 75 |
| 1.3. | Заправочные емкости |  |  |
|  | Топливный бак | л | не менее 120 |
|  | Гидравлический бак | л | не более 90 |
| 1.4. | Колеса и шины |  |  |
|  | Передние |  | Не менее 12.5Х18-12 PR |
|  | Задние |  | Не более 16.9Х28-12 PR |
| 1.5. | Скорость передвижения |  |  |
|  | Максимальная скорость на 1-й передаче | км/ч | не менее 6 |
|  | Максимальная скорость на 2-й передаче | км/ч | не менее 9 |
|  | Максимальная скорость на 3-й передаче | км/ч | не менее 20 |
|  | Максимальная скорость на 4-й передаче | км/ч | не менее 40 |
| 1.6. | Гидравлическая система |  | С открытым контуром |
|  | Рабочее давление в гидросистеме | бар | не менее 225 |
| 1.7. | Параметры погрузочного оборудования |  | - челюстной многофункциональный ковш "7 в 1" емкостью 1 м3 (копание, погрузка, работа бульдозера, скреперная разгрузка, распределение и выравнивание, погрузка грейфером, работа в крановом режиме, грузоподъемность 1000 кг.); - система гидромеханического самовыравнивания ковша; - функция "плавающее положение". |
|  | Максимальная высота разгрузки при 45° | мм | не менее 2800 |
|  | Максимальный вылет разгрузки при 45° | мм | не менее 800 |
|  | Максимальная высота погрузки | мм | не менее 3400 |
|  | Вылет режущей кромки ковша при максимальной высоте подъема | мм | не менее 1200 |
|  | Максимальная высота оси поворота ковша | мм | не менее 3550 |
|  | Максимальная глубина выемки грунта | мм | не менее 150 |
|  | Максимальная рабочая высота | мм | не менее 4300 |
|  | Максимальный угол разгрузки | град | не менее 55 |
| 1.8. | Параметры экскаваторного оборудования (обратной лопаты) |  | - с телескопической рукоятью; - со смещением оси копания; - экскаваторный ковш емкостью 0,24 м3 (не менее); - с выдвигаемыми стабилизаторами; - с гидроконтуром для подключения гидромолота; - двойной транспортный фиксатор стрелы или не хуже. |
|  | Максимальная глубина копания | мм | не менее 5700 |
|  | Максимальный радиус копания на уровне стоянки (от каретки) | мм | не менее 7000 |
|  | Максимальный радиус выгрузки | мм | не менее 2900 |
|  | Максимальная высота резания | мм | не менее 6500 |
|  | Максимальная высота выгрузки | мм | не менее 4400 |
|  | Максимальная высота выгрузки на опорах | мм | не менее 4800 |
|  | Максимальный угол поворота ковша | град | не менее 190 |
|  | Величина перемещения каретки | мм | не более 1290 |
| 1.9. | Силовые параметры экскаваторного оборудования |  |  |
|  | Усилие копания рукоятью | кН | не менее 26 |
|  | Усилие копания ковшом | кН | не менее 52 |
|  | Максимальная грузоподъемность | кг | не менее 1200 |
| 1.10. | Габаритные размеры |  |  |
|  | Общая транспортная длина: |  |  |
|  | - Экскаваторное оборудование сложено | мм | не более 6000 |
|  | - Экскаваторное оборудование по оси движения | мм | не более 7300 |
|  | Общая ширина | мм | не более 2400 |
|  | Общая высота | мм | не более 3750 |
|  | Высота по кабине | мм | не более 2850 |
|  | Колесная база | мм | не менее 2100 |
|  | Дорожный просвет | мм | не менее 400 |
|  | Эксплуатационная масса | кг | не более 8100 |
| 1.11. | Трансмиссия |  | Подключаемый привод передних колес (режим 4WD). Возможность переключать передачи во время движения, менять направление передвижения машины. |
| 1.12. | Тормозная система |  | Рабочая тормозная система обеспечивает три режима торможения: только задними колесами, всеми колесами в режиме 4WD, всеми колесами в режиме 2WD. |
| 1.13. | Топливный и гидравлический баки |  | Стальные, цельносварные, съемные. В горловинах баков сетчатые фильтры для предохранения от попадания загрязнений. |
| 2. | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1. | Кабина |  | - две двери; - заднее поднимающееся окно; - открывающиеся окна в дверях; - два зеркала заднего вида справа и слева; - две фары ходовых огней (не менее); - две передних и две задних фары рабочего освещения (не менее); - проблесковый маяк. |
| 2.2. | Рулевая колонка |  | Имеет регулировку по углу наклона. Рукоять на рулевом колесе для облегчения управления одной рукой. |
| 2.3. | Интерьер и управление |  | - спидометр; - отопитель; - сиденье Premium с высокой спинкой, подголовником, подлокотниками, функцией разворота, всеми регулировками, ремнем безопасности или не хуже; - разводка воздушных потоков по кабине, направляющие дефлекторы; - две педали управления рабочими тормозами; - рулевая колонка с регулировкой угла наклона - рычаг сервоуправления изменения направления движения или не хуже; - механические рычаги управления погрузочным и экскаваторным оборудованием или не хуже; - противосолнечный козырек; - аудиоподготовка; - отсек для личных вещей; - плафон освещения; - рычаг блокировки управления; - световая индикация включения полного привода, аварийной сигнализации, дальнего света фар, разряда аккумуляторной батареи, включения указателей поворота и очистителей переднего/заднего стекол; - регулируемые задние прожекторы. |
| 2.3. | Комплект инструмента | к-т | 1 |
| 2.4. | Огнетушитель | шт | 1 |
| 2.5. | Знак аварийной остановки | шт | 1 |
| 2.6. | Аптечка | шт | 1 |
| 2.7 | Счётчик моточасов | шт | не менее 1 |
| 3. | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 3.1. |  |  |  |
| 3.2. | Гидромолот | Шт. | ProfBreaker РВ70Н или аналог |
| 3.3. | Быстросъемное соединение «Квик-каплер» механический | Шт. | 1 |
| 3.4. | Дата производства машины |  | Не ранее ноября 2019 года |
| 3.5 | Срок гарантии завода изготовителя, не менее | Мес./маш.час. | 12/1500 |

| ФИО Ответственного: | Ульянов А.М |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник АТЦ |
| Телефон / Факс: | (8142) 707284 |
| Электронный адрес: | a.uljanov@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |
| Заместитель директора по общим вопросам АО «ПКС-Тепловые сети» | Кнауб И.И. |
| Подпись: |  |
| Технический директор АО «ПКС-Тепловые сети» | Проккиев А.А. |
| Подпись: |  |