| Техническое описание Полное наименование объекта закупки: Спецтехника ОКПД 2: 28.13.12.000 Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки жидкостей Заказчик: АО «ПКС-Водоканал» «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Машина прочистная, каналопромывочная, высокого давления Q=50л/мин., P=150бар | Полнокомплектная установка для прочистки труб с внутренним диаметром до 400 мм. габаритные размеры оборудования не более ДхШхВ 1700×1250×1100) с баком 1000 л. масса установки (без воды) не более 300 кг | шт | 1 |
|  |  | Пластиковый бак в защитной обрешетке вместимостью не менее 1000 литров |  |  |
|  |  | Конструкция – моноблочная, цельносварная стальная рама не должна иметь болтовых соединений |  |  |
|  |  | Насос 3-х плунжерный «Interpamp» расход воды не менее 50 литров в минуту; рабочее давление не менее 150 бар; |  |  |
|  |  | Привод бензиновый двигатель Honda, 2 цилиндра, воздушное охлаждение, автоматическая регулировка частоты вращения. Мощность: не менее 22 л.с., электрический пуск, наличие АКБ. |  |  |
|  |  | Высококачественный шланг высокого давления с укороченным штуцером R1/2",тип GruloPipe, диам. 12,7х4мм, длина не менее 80 метров, внутренний диаметр не менее 13 мм. |  |  |
|  |  | Конструктивные особенности: - Запорный кран для заборной линии - наличие обязательно - замок-выключатель с комплектом ключей - наличие обязательно - индикатор давления масла в двигателе - наличие обязательно - водный фильтр с запорным краном - наличие обязательно - дренажный кран / ввод для заправки антифриза - наличие обязательно - тормоз для барабана высокого давления - наличие обязательно - редукционный механический привод для барабана высокого давления - наличие обязательно - компоновка всех частей установки на единой раме - наличие обязательно -электронный манометр - наличие обязательно -электронный измеритель уровня воды в баке - наличие обязательно -сигнализация при низком уровне воды в баке - наличие обязательно - наличие манометра; - байпас выведен обратно в бак (защита насоса при работе на холостом ходу) Система управления должна позволять снимать нагрузку с насоса и двигателя, не выкручивая регулятор, для прогрева или переноса насадки из колодца в колодец. |  |  |
|  |  | Срок гарантии 12 месяцев на навесное оборудование с момента подписания Акта приема-передачи оборудования. |  |  |

В комплекте с установкой необходимо поставить насадки (стандартная, трехгранная с буравчиком, гранатообразная) и две роликовые опоры опоры для правильного позиционирования шланга через люк и непосредственно в трубу исполнении.

Комплект передаваемых Заказчику документов должен включать: паспорт, сертификат соответствия ТС.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара до склада Заказчика и сборка (при необходимости).

Срок доставки и сборки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки и сборки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16