| Техническое задание Полное наименование объекта закупки: Ремонтное уплотнение раструбных соединений (РУРС) ДУ 150-II-тр ОКПД 2: «Требования к количеству, качественным и техническим характеристикам товара» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование /изображение | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Ремонтное уплотнение раструбных соединений (РУРС) ДУ 150-I-тр | Резиновое кольцо |  | Резина EPDM/NBR | Шт. |  |
|  |  | Полуфланцы |  | Ковкий чугун GGG50 с порошковым покрытием |  |  |
|  |  | Полукольца |  | Ковкий чугун GGG50 с порошковым покрытием |  |  |
|  |  | Стяжные шпильки |  | Нержавеющая сталь |  |  |
|  |  | Гайки |  | Нержавеющая сталь |  |  |
|  |  | Масса | кг | 11,3 |  |  |
|  |  | Наружный диаметр трубы | мм | 166-173 |  |  |
|  |  | Рабочее давление | атм | 16 |  |  |
|  |  | Максимальное осевое отклонение | гр | 4 |  |  |

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

В стоимость входят: доставка товара.

Срок доставки: в соответствии с графиком поставки.

Адрес доставки: г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, 16